РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРИЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРИЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2019 № 7

х. Венделеевка

Об утверждении программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Туриловское сельское поселение» на 2019-2029 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении  требований к программам коммунального развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования «Туриловское сельское поселение»,  Администрация Туриловского сельского поселения  постановляет:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Туриловское сельское поселение» на 2019 – 2029 годы  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Туриловского сельского поселения		                                    В.А. Ткаченко

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов  Администрации

Туриловского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Туриловского сельского поселения

от  25.01.2019 № 7

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТУРИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НА 2019-2029 годы

ПАСПОРТ

программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Туриловское сельского поселение» на 2019-2029 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Туриловское сельское поселение» на 2019 - 2029 (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации, Генеральный план муниципального образования "Туриловское сельское поселение" Миллеровского района Ростовской области, разработанный в 2011 году ООО «ГЕОДЕЗИЯ И МЕЖЕВАНИЕ» 14.04.2011 г.; Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2018-2020 годы; Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области; Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Туриловского сельского поселения |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Цели программы | 1.Модернизация и повышение надежности основных систем жизнеобеспечения поселения 2.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей |
| Задачи программы | 1.Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; 2.Повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 3.Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 5.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Целевые показатели | а) электроснабжение: 1. повышение уровня освещенности поселения; б) водоснабжение и водоотведение: 1. снижение аварийности системы водоснабжения; 2. снижение аварийности системы водоотведения; в) Окружающая среда. Обращение с отходами 1. обеспечение утилизации 100% отходов, образующихся в поселении |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019-2029 годы 1 этап – 2019-2020 годы. 2 этап – 2021-2029 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объём финансирования в целом составляет 38,9 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением сельского поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития сельского поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса сельского поселения. |

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Туриловское сельское поселение» на 2019- 2029 годы разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования «Туриловского сельского поселения» и в соответствии с Генеральным планом Туриловского сельского поселения

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, водоснабжения, объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Туриловкого сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры Туриловского сельского поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

# 1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

### 1.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Система водоснабжения в Туриловском сельском поселении основана только на подземных источниках. По данным Администрации Туриловского сельского поселения на 01.01.2018 г. на территории Туриловского сельского поселения находились 7 артезианских скважин, используемых для водоснабжения сельского поселения.

Централизованным водоснабжением в Туриловском сельском поселении обеспечено население 8 населенных пунктов. В остальных населенных пунктах используют колодцы.

Общая производительность водозаборных сооружений составляет 260 м3/сутки (сумма дебета скважин по паспорту).

Скважины, в основном, находятся в сухих чистых бетонированных колодцах. Устья скважин герметично закрыты, имеются краники для отбора проб воды, большинство скважин оборудовано водомерными счетчиками, однако водомерные трубки на большинстве эксплуатационных скважин отсутствуют.

На водозаборах многие скважины требуют ремонта павильонов, ремонта ограждений, герметизации устьев скважин, ликвидационного тампонажа, ремонта башен Рожновского, установки приборов учета. Первый пояс зоны санитарной охраны не установлен на скважинах, расположенных: х. Беляевск 1 км западнее, х. Венделеевка ул.Молодёжная, х. Кузмичевка ул.Кооперативная. Второй пояс не разработан ни на одной из скважин.

Характеристика источников водоснабжения Туриловского

сельского поселения (в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01)

| Описание размещения, ситуационный план подземного водозабора, количество скважин | Ведомственная принадлежность | Производительность, м3/сутки |  | Границы месторасположения подземных вод, исключаемые для иных целей | Степень износа оборудования водозаборных скважин, % | Состояние, зоны санитарной охраны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | проектная |  |  | I пояс | II пояс |
| х.Венделеевка ул.Центральная | Муниципальная собств. | 40 | 240 | нет | 60 | Не оборуд. | Не разработан |
| х.Венделеевка ул.Молодёжная | Муниципальная собств. | 45 | 240 | нет | 60 | Не оборуд. | Не разработан |
| х.Беляевск ул.Северная | Муниципальная собств. | 50 | 240 | нет | 60 | Дерев. част. разрушено | Не разработан |
| х.Полосачи ул.Полосачанская | Муниципальная собств. | 50 | 240 | нет | 60 | Деревянное | Не разработан |
| 1 км западнее х.Ямовка | Муниципальная собств. | 30 | 240 | нет | 65 | Деревянное | Не разработан |
| х.Кузьмичевка ул.Кооперативная | Муниципальная собств. | 15 | 240 | нет | 60 | Не оборуд. | Не разработан |
| сл.Туриловска ул.Садовая | Муниципальная собств. | 30 | 240 | нет | 65 | Деревянное | Не разработан |

| Степень благоустройства, удельное водопотребление, норма, свободный напор (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Населе ние, жителей | Норма водопотребления, л/чел./сут. |  |  | Свободный напор в характерных точках тушения пожаров (м) | Эксплуатирующая организация |
|  |  |  | Фактичес кая | проектная | перспективная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Население, проживающее в домах с: | 1467 | нет | нет | нет | нет | Водоснабжение МУП «МПО ЖКХ Миллеровского района»; Электроснабжение ОАО «Ростовэнерго»; Сжиженный газ – ОАО «СГ-Транс» |
| 1. | Неблагоустроенные дома с водопотреблением из уличной колонки, твердое топливо, сжиженный газ | 310 | 50 | нет | нет | нет |  |
| 2. | Неблагоустроенные дома с водопотреблением из дворовой колонки, твердое топливо, сжиженный газ | 176 | 70 | нет | нет | нет |  |
| 3. | Водоснабжение – кран без слива, отопление твердое топливо, сжиженный газ | 97 | 70 | нет | нет | нет |  |
| 4. | Водоснабжение – кран в сливную яму, отопление твердое топливо, сжиженный газ | 131 | 100 | нет | нет | нет |  |
| 5. | Дома оборудованные водопроводом, ваннами с водонагревателями, с выгребными ямами, отопление твердое топливо, сжиженный газ | 533 | 120 | нет | нет | нет |  |
| 6. | Прочие степени благоустройства | 427 | -нет | нет | нет | нет |  |

Выводы

- Водоснабжение Туриловского сельского поселения для хозяйственно-питьевых целей осуществляется в настоящее время 7 скважинами, а также шахтными колодцами и каптированными родниками. 8 населенных пунктов обеспечены централизованным водоснабжением.

- Износ всех водозаборных скважин составляет 60-65%, вследствие чего необходим капитальный ремонт или замена ветхого оборудования.

- Производительность имеющихся водозаборов можно было бы повысить за счет ремонта и реконструкции скважин, а экономное расходование воды населением и предприятиями дисциплинировать за счет установки водосчетчиков.

- Состояние зон санитарной охраны (ЗСО) оценивается как неудовлетворительное.

Водоотведение

В Туриловском сельское поселение не оборудовано централизованной системой канализации и очистки и локальными системами очистки хозяйственно-бытовых стоков. Осуществление водоотвода производится в локальные отстойники при жилых и общественных зданиях.

### 1.2. Теплоснабжение.

Система централизованного теплоснабжения жилого фонда не территории Туриловского сельского поселения отсутствует. Локальными котельными обеспечены основные социальные объекты.

Вывод:

- После газификации Туриловского сельского поселения рекомендуется перевод муниципальных котельных на газовое топливо и организация централизованной системы теплоснабжения

- Для перспективной индивидуальной жилой застройки должны преимущественно использоваться индивидуальные системы теплоснабжения.

### 1.3. Газоснабжение и газоснабжение сжиженным газом

По территории  Туриловского сельского поселения проложен газопровод высокого и низкого давления и полностью выполнены работы по разводке трассы газопровода по улицам в х.Гетманов. На территории Туриловского сельского поселения в х.Гетманов газифицировано 19,1 % жилых домов.

Природный газ подается в населенный пункт  на отопление, горячее водоснабжение, на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды, на теплотехнические нужды промышленного и сельскохозяйственного производства.

Природный газ предусматривается как основной вид топлива для источников централизованного теплоснабжения (котельные), так и для автономного теплоснабжения.

Распределение газа осуществляется от магистрального газопровода к газораспределительной станции (ГРС), от ГРС прокладываются распределительные газопроводы среднего давления до газорегуляторных пунктов (ГРП), расположенных в населённых пунктах на территории селитебной застройки, у котельных, возле промышленных предприятий.

| Наименование населенных пунктов | Население | Протяженность газопровода |
| --- | --- | --- |
| х.Гетманов | 219 | 2,2 |

По состоянию на 01.01.2019 года общая протяженность газопроводов по территории Туриловского сельского поселения составляет 2,2 км.

Снабжением населения сжиженным газом занимается ОАО «СГ-Транс». Предприятие доставляет газ до населённого пункта, к согласованному месту продажи.  По заявкам потребителей производится замена баллонов в индивидуальных баллонных установках.  При необходимости  собственники жилых помещений самостоятельно решают вопрос замены газового оборудования. Техническое обслуживание и проверка газового оборудования проводится  один раз в два года при наличии договора на техническое обслуживание между владельцем установки и  предприятием  по графику, согласованному с Главой Администрации  сельского поселения.

Вывод:

- После газификации Туриловского сельского поселения рекомендуется перевод муниципальных котельных на газовое топливо и организация централизованной системы теплоснабжения

- Для перспективной индивидуальной жилой застройки должны преимущественно использоваться индивидуальные системы газоснабжения.

### 1.4. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Туриловского сельского поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

С 2005 года электросетевые объекты напряжением 220, 330 и 500 кВ являются составной частью Единой национальной электрической сети и эксплуатируются филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга.

Электросетевые объекты напряжением 35, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК - Юга» - «Ростовэнерго» производственное отделение «Северные  электрические сети Ростовэнерго».

По территории Туриловского сельского поселения проходят  линии  электропередачи  ВЛ-6-10 кВ, ВЛ-110 кВ, ВЛ-220 кВ располагаются электроподстанции. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется через 24 трансформаторных подстанции закрытого типа на напряжении 10/4кВ, которые полностью обеспечивают электроэнергией населенние и производственные центры. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально  возможного приближения их к центрам нагрузок.

На подстанциях 110 кВ, которые эксплуатируются 30-50 лет, в 2008-2015 гг. требуется проведение реконструкции и техперевооружения с заменой оборудования (трансформаторов, выключателей, разъединителей и др.), выработавшего эксплуатационный ресурс.

Сведения о местонахождении и количестве ТП 10/0,4 кВ

расположенных на территории Туриловского сельского поселения

| № п/п | Место нахождения ТП 10/0,4 кВ |
| --- | --- |
| 1 | х.Венделеевка 9 шт |
| 2 | х.Полосачи 1 шт |
| 3 | х.Гетманов 2 шт |
| 4 | х.Новая Деревня 1 шт |
| 5 | х.Беляевск 4 шт |
| 6 | х.Гернер 3 шт |
| 7 | х.Кузмичевка 2 шт |
| 8 | сл.Туриловка 1 шт |
| 9 | х.Николаевка 1 шт |

Электроснабжение потребителей осуществляется по ЛЭП Промзона-Сулин напряжением 110/10/0,4 кВ общей протяженностью ВЛ-10 кВт 72,8 км, ВЛ-0,4 кВт 60,52 км, имеется 42 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ. Трансформаторные подстанции и линии электропередач изношены, находятся в удовлетворительном состоянии. На территории Туриловского сельского поселения восстановлено уличное освещение.

| Данные установки светильников и приборов учета уличного освещения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по Туриловскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование КТП | Место установки | насел. пункт | устан. Мощ. | количество светильнтков |
| 1 | Л-6 Мальч. КТП-410 | на КТП | х.Полосачи | 1,25 | 10 |
| 2 | Л-6 Мальч. КТП-411 | на КТП | х.Гетманов | 1 | 4 |
| 3 | Л-6 Мальч. КТП-411 | ф-2 оп 10 отп. от оп2 | х.Гетманов | 1,5 | 9 |
| 4 | Л-2 Турил КТП-472 | на КТП | х.Венделеевка | 1 | 4 |
| 5 | Л-2 Турил КТП-472 | ф-2 оп 10 | х.Венделеевка | 2 | 6 |
| 6 | Л-2 Турил КТП-476 | ф-1 оп 32 | х.Венделеевка | 1,5 | 5 |
| 7 | Л-2 Турил КТП-478 | на КТП | х.Венделеевка | 4,5 | 14 |
| 8 | Л-2 Турил КТП-480 | на КТП | х.Венделеевка | 1,5 | 5 |
| 9 | Л-2 Турил КТП-470 | на КТП | х.Николаевка | 2,4 | 8 |
| 10 | Л-2 Турил КТП-482 | на КТП | сл.Туриловка | 0,9 | 3 |
| 11 | Л-3 Турил КТП-465 | ф-3 оп 4 отп от оп 10 | х.Гернер | 0,9 | 3 |
| 12 | Л-3 Турил КТП-466 | ф-4 оп 5 отп от оп 11 | х.Гернер | 1,25 | 5 |
| 13 | Л-3 Сысое КТП-461 | на КТП | сл.Туриловка | 3 | 10 |
| 14 | Л-4 Турил КТП-484 | ф-1 оп 1 отп от оп 1 | х.Беляевск | 1,2 | 4 |
| 15 | Л-4 Турил КТП-487 | на КТП | х.Беляевск | 0,6 | 2 |
| 16 | Л-5 Турил КТП-492 | на КТП | х.Новая Деревня | 2 | 8 |
| 17 | Л-3 Сысое КТП-456 | на КТП | х.Кузмичевка | 3 | 6 |
| 18 | Л-4 Турил КТП-488 | на КТП | х.Беляевск | 1,5 | 5 |
| ИТОГО: |  |  |  | 31 | 111 |

Вывод:

Основные направления по развитию электроснабжения:

- обеспечение надежного снабжения электроэнергией коммунально-бытовых и

промышленных потребителей;

- выполнение защищенными проводами (ВЛЗ) с уплотненной жилой, скрученной из алюминиевых проволок и стального одно- или многопроволочного сердечника;

- СИП3 существующих ВЛ 10 кВ при строительстве и реконструкции линий;

- реконструкция и замена существующих сетей 10 кВ и ТП по мере их износа.

1.5. Жилищный фонд

На территории Туриловского сельского поселения существующий жилищный фонд составляет 35100 кв. м.

Одной из важнейших задач социально-экономического развития Туриловского сельского поселения, является обеспечение населения доступным (по стоимости и срокам возможности приобретения) и комфортным жильем.

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения составляет 35,1 тыс.м2, из которого все 100 % являются частным жилым фондом и находятся в административном центре поселения.

На территории поселения находится 581 здание, из них 6 в аварийном состоянии.

Из них по техническому состоянию и проценту износа:

до 30% - 7 тыс. м2

от 31 % до 65 % -22.8 тыс. м2

свыше 65 % - 1,7 тыс. м2

Благоустроенное жилье – 20,3%.

15 % - газоснабжение природным газом, 25,3 % оборудованы водопроводом, 20,3% - канализацией, в  77,5% – сжиженный газ, 20,3% оборудованы ванными или душем.

Ввод в действие общей площади жилых домов за последние 2 года за счёт всех источников финансирования или индивидуального жилищного строительства не производился.

Ввод в действие жилых домов индивидуального жилищного строительства за последние 2 года составил 0,0 тыс. м2.

Для развития жилищного строительства проделана большая работа по формированию земельных участков, в том числе и под комплексную застройку.

Средняя обеспеченность жильем одного жителя сельского поселения на 01.01.2017 г. составила 23,9 м2. В ближайшие 10-15 лет прогнозируется дальнейшее постепенное увеличение обеспеченности жильем одного жителя сельского поселения в связи с планируемым жилищным строительством.

Жилищная обеспеченность по сельским поселениям в соответствии со Схемой территориального планирования прогнозируется на первый период в 25 м2/чел. и на расчетный срок в 30 м2/чел.

Таким образом, жилищный фонд на первый период прогнозируется в 36,7 тыс.м2 (прирост на 1,6 тыс.м2); на расчетный срок – 44,0 тыс.м2 (прирост 8,9 тыс.м2). Среднегодовой ввод жилья на расчетный срок (2031 г.)  прогнозируется от 600 до 700 м2 в год.

Вывод:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

# 1.6. Инженерное обеспечение и благоустройство территории

Основным достоянием современных сельских поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Туриловского сельского поселения положен фактор наличия систем водоснабжения, электроснабжения.

Инженерное благоустройство жилого фонда (% от площади жилищного фонда)

- газоснабжение сжиженным газом 77,5%;

- газоснабжения природным газом 15%;

- холодное водоснабжение 65,3%;

- горячее водоснабжение 0%;

- электроснабжение 100%;

- водоотведение 0%;

- теплоснабжение 0%.

Строительство предполагается вести индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Вывод:

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы сельского поселения, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

1.7. Связь

На территории Туриловского сельского поселения имеются 2 АТС, обслуживается 102 абонента. Население смотрит 3 программы центрального телевидения (ОРТ, РТР, НТВ.).Территория Туриловского сельского поселения входит в зону действия операторов мобильной телефонной связи. На территории Туриловского сельского поселения в 2007-2008 г. установлено 10 шт. таксофонов:

| № п/п | Наименование сельского поселения | Наименование населенного пункта | Кол-во установленных таксофонов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Туриловское сельское поселение | х. Венделеевка | 1 |
| 2 |  | х. Беляевск | 1 |
| 3 |  | х. Гернер | 1 |
| 4 |  | х. Кузмичевка | 1 |
| 5 |  | х. Николаевка | 1 |
| 6 |  | х. Новая Деревня | 1 |
| 7 |  | сл. Туриловка | 1 |
| 8 |  | х. Гетманов | 1 |
| 9 |  | х. Полосачи | 1 |
| 10 |  | х.Ямовка | 1 |

В современных условиях связь является перспективной базовой инфраструктурной отраслью, обладающей потенциалом экономического роста. Миллеровский район имеет разветвленную сеть электросвязи и почтовой сети.

В настоящее время населению и предприятиям, входящим в Миллеровский район, предоставляются следующие виды услуг основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций:

- телефонная связь общего пользования (стационарная) (все населенные пункты телефонизированы);

- мобильная (сотовая) радиотелефонная связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание;

- почтовая связь.

Основным поставщиком услуг является ОАО «Южная телекоммуникационная компания».

По территории Туриловского сельского поселения вдоль автомобильной дороги областного значения «ст.Мальчевская-сл.Туриловка» проходит кабель связи ВОЛС. Показатели развития телефонной связи неуклонно растут. Однако уровень обеспеченности телефонами в Туриловском сельском поселении низкий и составляет 102 номера. Обеспечено телефонной проводной связью в х.Венделеевка 42 абонента, в х.Беляевск 36 абонентов, в х.Новая Деревня 2 абонента, в х.Полосачи 1 абонент, в х.Гернер 1 абонент, в х.Кузмичевка 4 абонента, в сл.Туриловка 15 абонентов, в х.Николаевка 1 абонент.

В то же время не везде пока обеспечено необходимое качество телефонной связи.

В последние годы высокими темпами развивается сотовая связь. Услуги сотовой связи предоставляются такими операторами, как ОАО «МТС», ЗАО «МегаФон-Кавказ», ОАО «Билайн», ЗАО «Теле-2». Уровень проникновения сотовой связи не устойчивый  - менее 70%.

Охват населения телевизионным и радиовещанием в Миллеровском районе составляет порядка 90%. Количество трансляционных радиоточек неуклонно сокращается. Число абонентов проводной радиотрансляционной сети снижается в основном по экономическим причинам, сельская радиоаудитория не охвачена государственными и коммерческими организациями телерадиовещания, однако потребность в радио, особенно местного информационного, на селе гораздо больше, чем в городе, не говоря о вопросах экстренного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях.

Вывод:

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы сельского поселения, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

1.8 Состояние ТКО

Санитарное состояние объектов размещения ТКО.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов, и др.

Свалки по захоронению твердых отходов оказывают локальное воздействие на окружающую среду. Это может привести к загрязнению не только почв, но и почвообразующих пород, поверхностных и подземных вод.

Вопросы переработки и захоронения токсичных промышленных отходов стоят особо остро, так как в Октябрьском районе отсутствует специализированный полигон по их утилизации.

Организация санитарной очистки населенных пунктов от ТКО, применяемые технические средства и формы обслуживания во многом определяются конкретными условиями, из которых основными являются:

- численность и плотность населения;

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- состояние и перспектива развития жилой застройки;

- экономические возможности.

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов (ТКО) — бытового мусора — актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

В Туриловском сельском поселении объектами размещения твердых бытовых отходов являются свалки. Места размещения отходов производства и потребления на территории Туриловского сельского поселения определены постановлением Администрации Миллеровского района от 19.08.2011 г. №1131 «Об определении мест размещения отходов на территории Миллеровского района»

Перечень мест временного размещения отходов на территории

Туриловского сельского поселения

| № п/п | Расположение мест размещения отходов | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 км севернее х. Новая Деревня | 1,0 |
| 2 | 1,5 восточнее х. Венделеевка | 1,0 |
| 3 | 1 км западнее х. Гетманов | 1,0 |

Организация механизированной уборки населенных пунктов

Механизированная уборка территорий населенных пунктов Туриловского сельского поселения является одной из важных и сложных задач охраны окружающей среды района. Качество работ по уборке территорий населенных пунктов в значительной мере зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов. Механизированная уборка дорог предусматривает работы по поддержанию в чистоте и порядке дорожных покрытий. Работы, обеспечивающие чистоту дорог с твердым покрытием в летний период, не производятся.

Зимой производятся работы по расчистке дорог от снега с помощью автогрейдера. Своевременное выполнение указанных работ позволяет поддерживать нормальное эксплуатационное состояние дорог без резкого снижения скоростей движения транспорта.

Работы по расчистке дорог от снега в Туриловском сельском поселении выполняет организация, выбираемая в соответствии с Федеральным  законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Вывод:

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы сельского поселения, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

## 2. Перспективы развития Туриловского сельского поселения

2.1. Динамика и прогноз численности населения

Численность населения Туриловского сельского поселения по состоянию на 31.12.2018 года составила 1 397 человека.

Демографические процессы, происходящие в сельском поселении, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.

Характеристика существующей демографической ситуации и численность населения производились на основе данных по общей численности населения в населенном пункте, сведений о естественной и механической динамике и структуре численности населения по трем основным группам. Демографическая ситуация, сложившаяся в сельском поселении, характеризуется недостаточным уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким уровнем смертности, особенно мужчин в трудоспособном возрасте, отрицательным балансом миграционного потенциала. Основной причиной снижения численности населения является естественная убыль. Смертность превышает рождаемость более чем в 3,5 раза. Ухудшение демографической ситуации происходит также потому, что к естественной убыли добавляется миграционный отток населения.

Меры, принимаемые на государственном уровне, а также реализация областной целевой программы демографической политики Ростовской области на период до 2025 года осуществляются в три этапа.

На первом этапе (2010 – 2012 годы) было продолжено выполнение мероприятий, направленных на преодоление проблем демографической сферы области: снижение смертности населения, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии; сокращение уровня аварийности на дорогах и травматизма при дорожно-транспортных происшествиях; повышение качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, развитие перинатальных технологий, уменьшающих риск неблагоприятного исхода беременности и родов; расширение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На первом этапе была продолжена работа по формированию правовой, организационной и финансовой базы для наращивания дальнейших усилий по поддержке и закреплению позитивных тенденций к началу 2013 года.

В результате реализации мероприятий первого этапа снижена естественная убыли населения и обеспечен миграционный прирост.

На втором этапе (2013 – 2015 годы) было продолжено осуществление мероприятий по стабилизации демографической ситуации. Основной акцент был сделан на реализацию мер по: формированию у населения навыков здорового образа жизни; содействию занятости женщин, имеющих детей; усилению контроля за проведением профилактики и своевременного выявления профессиональных заболеваний; поэтапному сокращению рабочих мест с вредными или опасными для здоровья населения условиями труда.

К 2016 году предусматривалось осуществить улучшение здоровья населения, создать условия для комфортной жизнедеятельности семей, воспитывающих детей.

В связи с оказанием государственной поддержки семьям, имеющим детей, в форме предоставления материнского (семейного) капитала были разработаны меры по расширению строительства доступного семейного жилья, развитию дополнительных образовательных услуг.

По итогам реализации второго этапа в 2016 году:

стабилизировалась численность населения на уровне 4,14 млн. человек и обеспечен ее рост к 2020 году до 4,168 млн. человек;

увеличился показатель ожидаемой продолжительности жизни до 70 лет;

увеличился в 1,1 раза по сравнению с 2008 годом коэффициент рождаемости, на треть снизить уровень смертности населения;

уменьшился отток квалифицированных специалистов, увеличить объемы привлечения на постоянное место жительства в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом, квалифицированных иностранных специалистов и молодежи, обеспечить на этой основе миграционный прирост.

На третьем этапе (2016 – 2025 годы) предусматривается на основе оценки влияния реализуемых проектов и программ на демографическую ситуацию проводить мероприятия по упреждающему реагированию на возможное ухудшение демографической ситуации в области.

В связи со значительным уменьшением к началу третьего этапа численности женщин репродуктивного возраста потребуется принять дополнительные меры, стимулирующие рождение в семьях второго и третьего ребенка.

В целях замещения естественной убыли населения в результате возможного сокращения уровня рождаемости предстоит активизировать работу по привлечению на постоянное место жительства в Ростовскую область иммигрантов трудоспособного возраста.

К 2025 году предполагается:

постепенное увеличение численности населения до 4,25 млн. человек за счет роста рождаемости, снижения смертности и миграционного притока;

увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет.

Однако, исходя из нынешней ситуации, для того, чтобы только стабилизировать численность населения, рождаемость должна увеличиться к среднегодовому уровню 2019-2029 годов в 2,4 раза. Наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, демографическая политика должна быть направлена на решение другой важнейшей проблемы: увеличения продолжительности жизни и сокращения преждевременной предотвратимой смертности. Прежде всего, детской и людей в трудоспособном возрасте.

Проблемы увеличения рождаемости и низкого долголетия должны решаться путем сочетания экономического роста с целенаправленной политикой по улучшению жизни людей, повышению ее качества. Наиболее важными являются вопросы расширения доступности медицинских и социальных услуг, образования и его связи с рынком труда, стимулирования эффективной занятости, поддержки малоимущего и социально уязвимого населения, обеспечения экологической безопасности.

Демография

| Показатели | на 01.01.2014г | На 01.01.2015г | На 01.01.2016г | На 01.01.2017г | На 01.01.2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года | 1489 | 1467 | 1446 | 1424 | 1397 |
| Население в возрасте моложе трудоспособного | 200 | 200 | 209 | 209 | 209 |
| Население в трудоспособном возрасте | 623 | 623 | 612 | 612 | 612 |
| Старше трудоспособного | 347 | 347 | 338 | 338 | 338 |

Вывод:

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

- приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

- создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

- создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

- перспективы создания рабочих мест;

Основными отраслями использования рабочей силы останутся сельское хозяйство, промышленность, сфера обслуживания.

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в Туриловском сельском поселении с целью создания условий для закрепления молодежи.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития сельского поселения является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

Весьма актуальна подготовка квалифицированных кадров для модернизации агропромышленного комплекса сельского поселения.

Анализ демографической ситуации в поселении свидетельствует об устойчивой тенденции к увеличению численности.

Прогноз численности населения Туриловского сельского поселения

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. |  |  | Население на конец периода округленно, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего за период | в том числе за счет: |  |  |
|  |  | естественного прироста | миграционного прироста |  |
| 2019-2023 | 35 | 15 | 25 | 1432 |
| 2023-2029 | 57 | 22 | 35 | 1489 |

2.2. Прогноз развития застройки

При норме обеспеченности 18 м² /чел.(на перспективу) общей площади жилья потребуется 1397 x 18 м² /чел = 25146,0 м². Существующий жилой фонд составляет 35100 м².

Необходимость нового индивидуального жилого строительства составляет 0 участков.

Территории для нового жилого строительства в границах населенных пунктов  достаточны. Поэтому нет необходимости расширения границ населенных пунктов.

Удовлетворение  потребности в жилье позволит увеличить объем инвестиций в развитие экономики сельского поселения.

Большое значение в улучшении жилищных условий сельских граждан с учётом платёжеспособного спроса и установленных социальных стандартов имеет реализация мероприятий федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2015-2018 годы и на период до 2020 года» утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №598.

## Проектные решения генерального плана на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения новых площадок жилищного строительства и крупных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и производственных зон.

Общественно-деловая зона

Строительство детского сада  0,5 га  в северной части х.Венделеевка в районе ул.Центральной, 2014-2020 годы строительства;

Жилая зона

Жилое строительство западная часть х.Венделеевка на площади 2 га, 2020 год строительства;

Ввод в действие общей площади жилых домов за последние 2 года за счёт всех источников финансирования или индивидуального жилищного строительства не производилось.

Ввод в действие жилых домов индивидуального жилищного строительства за последние 2 года составил 0,025 тыс. м2.

Для развития жилищного строительства проделана большая работа по формированию земельных участков, в том числе и под комплексную застройку.

Средняя обеспеченность жильем одного жителя сельского поселения на 01.01.18 составила 21,4 м2. В ближайшие 10-15 лет прогнозируется дальнейшее постепенное увеличение обеспеченности жильем одного жителя сельского поселения в связи с планируемым жилищным строительством.

Жилищная обеспеченность по Туриловскому сельскому поселению в соответствии со Схемой территориального планирования прогнозируется на первый период в 23 м2/чел..и на расчетный срок в 30 м2/чел.

Таким образом, жилищный фонд на первый период прогнозируется в 36,7тыс.м2 (прирост на 1,6 тыс.м2); на расчетный срок – 47,8тыс.м2 (прирост 12,6 тыс.м2). Среднегодовой ввод жилья на расчетный срок (2031г)  прогнозируется от 600 до 700 м2 в год.

## 2.3. Прогнозы санитарной очистке территории.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами являются:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов;

- повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- двухэтапная система транспортировки отходов;

- максимальное использование селективного сбора ТКО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых бытовых и биологических отходов;

- - строительство полигонов ТКО и скотомогильников оборудованных биологическими камерами, в соответствии с санитарно эпидемиологическими нормами и требованиями;

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование, а также на модернизацию системы захоронения и утилизации отходов. В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое компостирование и др.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

По оценкам экспертов, более 60 % бытовых отходов – это потенциальное вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще около 30% это органические отходы, которые можно превратить в компост.

Развитие системы селективного сбора ТКО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить их существование.

Можно констатировать, что главным направлением в сокращении выделения вредных веществ в окружающую среду является сортировка или раздельный сбор бытовых отходов. Предварительная сортировка предусматривает разделение твердых бытовых отходов на фракции вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. Отбор наиболее ценного вторичного сырья, предшествует дальнейшей утилизации ТКО.

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных мест.

После сортировки полезные и возможные к повторному использованию компоненты отправляются на пункты переработки, а остальная масса отходов подлежит утилизации на полигонах ТКО.

## 2.4. Прогноз развития водоснабжения и водоотведения

На водозаборах в многие скважины требуют строительства или ремонта павильонов, ремонта ограждений, герметизации устьев скважин, ликвидационного тампонажа, ремонта башен Рожновского, установки приборов учета. Первый пояс ЗСО не установлен на скважинах, расположенных  в х. Венделеевка  ул.Центральная, х. Венделеевка ул.Молодёжная, х. Кузмичевка ул.Кооперативная. Второй пояс не разработан ни на одной из скважин.

Для нормальной работы системы водоснабжения Туриловского сельского поселения планируется:

- реконструировать существующие водозаборные узлы в населенных пунктах с центральным водопроводом с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы) и со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах (х. Полосачи, х. Гетманов, х. Гернер, х. Кузмичевка), обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

В перспективе развития Туриловского сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории Туриловского сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Водоснабжение х. Николаевка и не обеспеченной части сл. Туриловка и х. Венделеевка централизованным водоснабжением, планируется осуществлять от водопроводных сетей, находящихся в х. Венделеевка и сл. Туриловка. Планируется строительство водоочистных сооружений в связи с увеличением числа подключаемых потребителей, а именно:

- х. Николаевка (23 чел.);

- х. Венделеевка (98 чел.)

- сл. Туриловка (31 чел.).

### Водоотведение

В сельское поселение не оборудовано централизованной системой канализации и очистки и локальными системами очистки хозяйственно-бытовых стоков. Осуществление водоотвода производится в локальные отстойники при жилых и общественных зданиях.

## 2.5. Прогноз развития теплоснабжения.

Система централизованного теплоснабжения жилого фонда отсутствует. Локальными котельными обеспечены основные общественные сооружения.

После газификации сельского поселения рекомендуется перевод муниципальных котельных на газовое топливо и организация централизованной системы теплоснабжения

Для перспективной индивидуальной жилой застройки должны преимущественно использоваться индивидуальные системы теплоснабжения.

## 2.6. Прогноз развития электроснабжение.

Сеть магистральных ЛЭП-35 кВ на территории Туриловского сельского поселения остается без изменения. Сохраняется (модернизируется) распределительная электроподстанция РПС-35/10 кВ. Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4кВ а так же сеть ТП-10/0,4 кВ в населенных пунктах находятся в относительно удовлетворительном состоянии и могут быть использованы для дальнейшей эксплуатации.

При перспективе освоения новых территории для жилой застройки и производственного строительства требуется сооружение новых линий и ТП, реконструкция существующих электросетей, реконструкция и замена трансформаторов, включая использование системы резервирования электромощностей (секционирования, создания резервных перемычек) без отключения нагрузок.

3. Перечень мероприятий и целевых показателей

Мероприятия Программы разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры и объектов. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения. Источниками финансирования мероприятий программы являются средства бюджета Ростовской области, бюджета Туриловского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Показатели целевых индикаторов представлены в приложении № 2 к Программе.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.1. Система теплоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы являются:

- снижение уровня потерь;

- количество перерывов в теплоснабжении потребителей вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения.

3.2. Система водоснабжения и водоотведения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы являются:

- снижение аварийности системы водоснабжения;

- снижение аварийности системы водоотведения;

3.3. Система электроснабжения

Цели  будут достигаться путем внедрения эффективных технологий и разработки эффективных финансово-экономических механизмов производства, транспортирования и потребления энергетических ресурсов, проведения мероприятий по энергосбережению, внедрения систем учета.

В результате осуществления основных мероприятий  должно быть достигнуто снижение потребления энергоресурсов на 20-30 % от общего потребления энергоресурсов в  настоящее время, а также улучшению экологической обстановки.

Основные направления энергосбережения:

энергоаудит

Проведение энергетических обследований организаций и населения;

энергоучет

Внедрение централизованных систем учета энергоресурсов на промышленных предприятиях. Оснащение приборами учета жилого фонда и организаций бюджетной сферы;

регулирование энергопотребления. Внедрение систем регулирования потребления энергоресурсов от источника их производства до конечного потребления;

тепловая изоляция зданий;

модернизация систем централизованного теплоснабжения;

модернизация энергоосветительных установок;

реконструкция промышленных вентиляционных установок;

модернизация топливных и электрических печей;

использование вторичных энергоресурсов, местных топливных ресурсов;

развитие малой нетрадиционной энергетики;

модернизация энергетического оборудования.

Основные направления энергосбережения в организациях бюджетной сферы.

Программу энергосбережения в бюджетных организациях предусматривается реализовать в два этапа.

Первый этап 2019 – 2023 гг.

Энергетические обследования организаций бюджетной сферы: приведение в соответствие фактических и расчетных объемов потребления энергетических ресурсов и воды.

Замена ламп ДРЛ на натриевые в уличном освещении.

Внедрение в организациях бюджетной сферы и в жилом фонде приборов учета энергетических ресурсов и воды. Проведение мало затратных мероприятий по утеплению строений.

Второй этап 2023 – 2029 гг.

Проведение комплекса мероприятий по снижению объемов потребления энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы:

замена осветительных приборов на менее энергоемкие;

замена ламп ДРЛ на ДНАТ в уличном освещении;

утепление перекрытий и стеновых панелей;

внедрение систем регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов и другие.

3.4. Окружающая среда. Обращение с отходами

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития объектов, занятых утилизацией (захоронением) ТКО, являются: - обеспечение утилизации 100% отходов, образующихся в поселении.

4. Финансирование Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры Туриловского сельского поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих.

Реализация предлагаемой Программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального.

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Туриловского сельского поселения;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление Программой осуществляется путем:

-   определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий Программы;

- координации работ исполнителей пограммных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией пПограммы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования Программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.
При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации Программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам Программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Программы в 2018-2028 годах будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения «О  бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района».

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации за весь период ее реализации составляет 38,9 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы по годам представлено в приложении № 3 к программе.

5. Управление программой

5.1. Управление Программы, а также внесение в нее любых изменений осуществляет Администрация Туриловского сельского поселения.

5.2. Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Туриловского сельского поселения.

5.3.  Муниципальным заказчиком Программы:

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

- вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы;

- формирует предложения по финансированию Программы на очередной финансовый год;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансирование Программы из местного бюджета и других источников финансирования;

- осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы;

5.4. Исполнителями Программы являются Администрация Туриловского сельского поселения, организации осуществляющие свою деятельность в сфере водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения и в сфере обращения ТКО.

5.5. Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

5.6. Ежегодно до 15 марта года следующего за отчетным, исполнителем Программы предоставляют в Администрацию города Миллерово сведения о реализации Программы.

5.7. Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Администрация Туриловского сельского поселения, Администрация города Миллерово.

Приложение № 1

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы комплексного развития системы

коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Туриловское сельское поселение»

на 2019 – 2029 годы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Капитальный ремонт водонапорных башен, колонок | МУП "МПО ЖКХ Миллеровского района" | 01.01.2019 | 31.12.2029 | Обеспечение гарантированного снабжения населения района качественной питьевой водой |
| 1.2. |  | Капитальный ремонт ветхих участков водопроводных сетей | МУП "МПО ЖКХ Миллеровского района" | 01.01.2019 | 31.12.2029 | Снижение потерь воды в централизованных системах водоснабжения |
| 1.3. |  | Установка индивидуальных приборов учета воды на социально-значимых объектах и в жилом фонде | МУП "МПО ЖКХ Миллеровского района" | 01.01.2019 | 31.12.2029 | Учет фактического потребления энергоресурса |
| 2. |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  |  | отсутствует |  |  |  |  |
| 3. |  | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Реконструкция сетей электроснабжения поселения (замена ЛЭП на СИП) | ПО СЭС филиала ПАО «МРСК-Юга» «Ростовэнерго» | 01.01.2019 | 31.12.2029 | Улучшение качества предоставляемых услуг, уменьшение потерь в линиях, исключение незаконных подключений |
| 3.2. |  | Замена электрооборудования трансформаторных подстанций | ПО СЭС филиала ПАО «МРСК-Юга» «Ростовэнерго» | 01.01.2019 | 31.12.2029 | Улучшение качества предоставляемых услуг электроснабжения |
| 3.3. |  | Ремонт уличного освещения. Замена установленных ламп в светильниках уличного освещения: | ПО СЭС филиала ПАО «МРСК-Юга» «Ростовэнерго» | 01.01.2019 | 31.12.2029 | Мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства. |
| 4. |  | Утилизация ТКО |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Зачистка стихийных свалок на территории Туриловского сельского поселения | Администрация Туриловского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2029 | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении района |
| 4.2. |  | Строительство новых полигонов утилизация ТКО | Региональный оператор Ростовской области | 01.01.2019 | 31.12.2029 | Сокращение числа несанкционированных свалок предотвращение вредного воздействия на окружающую среду от отходов потребления |

Приложение № 2

к Программе

Мероприятия программы комплексного развития системы

коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Туриловское сельское поселение»

на 2019 – 2029 годы

  - Целевые показатели  программы системы теплоснабжения

Таблица 1

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Система теплоснабжения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Снижение уровня потерь | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Целевые показатели  программы системы водоснабжения и водоотведения

Таблица 2

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Система водоснабжения | км | 1 | 0 | 0,9 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0,9 |
|  | снижение аварийности системы водоснабжения | % | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Система водоотведения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | снижение аварийности системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Целевые показатели  программы системы электроснабжения

Таблица 3

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Система электроснабжения | км | 0,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,9 |
|  | повышение уровня освещенности территории Туриловского сельского поселения | % | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |

  - Целевые показатели  программы окружающая среда. Обращение с ТКО                                                                   Таблица 4

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Окружающая среда. Обращение с отходами | м3/год | 4,03 | 4,93 | 4,75 | 5,12 | 5,49 | 5,85 | 6,22 | 6,58 | 6,95 | 7,24 | 7,32 |
|  | обеспечение утилизации 100% отходов, образующихся в поселении | % | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 99 | 100 |

Приложение № 3

к Программе

Финансирование мероприятий программы комплексного развития системы

коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Туриловское сельское поселение»

на 2019 – 2029 годы

3.1.    Объемы финансирования  программы системы теплоснабжения                                                                             Таблица 1

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Система теплоснабжения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Снижение уровня потерь | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Объемы финансирования  программы системы водоснабжения и водоотведения                                                 Таблица 2

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Система водоснабжения | км | 1 | 0 | 0,9 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0,9 |
|  | снижение аварийности системы водоснабжения | % | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Система водоотведения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | снижение аварийности системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Объемы финансирования  программы системы электроснабжения                                                                              Таблица 3

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Система электроснабжения | км | 0,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,9 |
|  | повышение уровня освещенности территории Туриловского сельского поселения | % | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |

  - Объемы финансирования  программы окружающая среда. Обращение с ТКО                                                       Таблица 4

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Окружающая среда. Обращение с отходами | м3/год | 4,03 | 4,93 | 4,75 | 5,12 | 5,49 | 5,85 | 6,22 | 6,58 | 6,95 | 7,24 | 7,32 |
|  | обеспечение утилизации 100% отходов, образующихся в поселении | % | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 99 | 100 |